| Пожарная охрана Тацинского района Рекомендации о мерах пожарной безопасности «____»______________20___ года ________________________________ (станица, посёлок, хутор) Гр-ну(ке)___________________________________ проживающему(ей)_________________________________________ (фамилия, инициалы) (адрес места жительства) В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности: |  |
| --- | --- |
| №п/п | Требования правил пожарной безопасности |
| 1 | Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите проверку и ремонт печи, очистку дымоходов от сажи. |
| 2 | Монтажные работы по устройству дымоходов и печей поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. |
| 3 | На деревянном или другом полу из горючих материалов перед топливником печи прикрепите предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра. |
| 4 | Обеспечьте штукатурку и побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы. |
| 5 | Не устанавливайте мебель, не размещайте сгораемые материалы на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. При эксплуатации металлических печей не менее чем 2 метра от печи. |
| 6 | При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи. |
| 7 | Не складируйте сгораемые материалы в чердачном помещении. |
| 8 | Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам. |
| 9 | Не используйте в устройствах защиты некалиброванные плавкие вставки. |
| 10 | Не оставляйте без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи. |
| 11 | Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием. |
| 12 | Применение электронагревательных приборов разрешается только с подставками из негорючих материалов. |
| 13 | Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня. |
| 14 | Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др. |
| 15 | При обнаружении неисправности в элетрощитках, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности. |
| 16 | В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками (плафонами). |
| 17 | Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и др.) между строениями. |
| 18 | Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра. |
| 19 | Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией. |
| 20 | При сильном запахе газа в помещении не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. |
| 21 | Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами. |
| 22 | В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым. |
| 23 | Имейте дома огнетушитель, имейте во дворе наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. |
| 24 | Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации, в вашем доме должны содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности. |
| 25 | Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. Не оставляйте детей дома одних! |

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Статистика пожаров по России показывает, что более 70% пожаров происходит в жилых помещениях. Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, аварийная работа электробытовых приборов, шалость детей с огнем, проведение электрогазосварочных работ.

Курение — наиболее опасный фактор пожара, зачастую ведущий к гибели людей. Чаще это происходит, если курящий находится в постели в нетрезвом состоянии. Не курите в постели: пепел от сигареты, попавший на одеяло или матрац, может  вызвать его тлене и смертельное отравление угарным газом.

Большую опасность представляют печи и другие отопительные приборы, оставленные без присмотра или под надзором малолетних детей. Запрещено держать топливо на предтопочном листе, применять для розжига печи бензин, керосин и другие горючие жидкости, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи. Помещения с газовыми приборами должны иметь естественную или искусственную вентиляцию для предотвращения накопления в нем газа и его возможного взрыва. Необходимость очистки дымоходов от сажи связана со способностью сажи самовозгораться под действием влаги. Проверять и очищать дымоходы необходимо ежегодно перед отопительным сезоном.

Огневые работы, проводимые при ремонте жилых помещений (замена труб отопления, водопровода и т.п.), представляют значительную пожарную опасность. Раскаленные капли металла и искры могут вызвать возгорание в радиусе 5 метров от места работ. Особую опасность представляют собой возгорания в местах, скрытых от глаз, поэтому все горючие вещества и материалы должны быть надежно укрыты или убраны, имеющиеся зазоры (щели) законопачены негорючими материалами. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой).

Аварийная работа электрических приборов менее опасна, чем открытый огонь, и при правильной эксплуатации электросети, и наличии надежных защитных устройств, вероятность пожара минимальна. Основными причинами перегрузки электросети являются несоответствие сечения (толщины) электропроводов рабочему току (например, когда электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); включение в электророзетку со старой электропроводкой сразу 3-4 электроприборов, а так же электроприборов с большой потребляемой мощностью (1,5 кВт и более). Основные принципы безопасной эксплуатации электрооборудования заключаются в тщательном соединении проводов и кабелей (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы), правильном выборе сечения проводников по нагреву электрическим током в недопущении одновременного включения нескольких электроприборов в розетку, в охлаждении (вентиляции) проводов, электроприборов и аппаратов, в применении только калиброванных плавких предохранителей или автоматических выключателей, в установке быстродействующих аппаратов защиты (устройств защитного отключения - УЗО).

Нередко происходит тление и горение груд угля, самовозгорание толи в рулонах, а также целлофана, целлулоида и бумаги при их хранении в больших кипах и пакетах. Характерно и самовозгорание застарелых скирд сена. Во избежание этого сено, сложенное в скирдах и под навесами необходимо просушивать до наступления летней жары.

К сведению граждан: все работы в области пожарной безопасности (оборудование объектов пожарной сигнализацией, кладка, чистка, испытание дымоходов и систем вентиляции, огнезащитная обработка конструкций и многое другое) осуществляют организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

При обнаружении пожара необходимо

- немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01», по сотовой связи - «101»;

- до прибытия пожарной охраны принять меры но спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.